- AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář

Plynárenská 830

280 02 Kolín IV

tel. 321 728 755, e-mail   kadlecek@azproject.cz

Stavba :		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 367

Místo stavby :	TŘI DVORY Č.P. 367, TŘI DVORY, 280 02

K.Ú. TŘI DVORY, parc. č. st. 10/4, 1088/1 (PK)

Stavebník :	OBEC TŘI DVORY,

OSVOBODITELŮ 271, TŘI DVORY, 280 02

Obecní úřad:	OBEC TŘI DVORY,

OSVOBODITELŮ 271, TŘI DVORY, 280 02

Kraj:	Středočeský

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracovala:	Ing. Martina Šandová

V Kolíně, září 2018			Vyhotovení č.:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

B.  Souhrnná technická zpráva

Obsah :

B.1	  Popis území stavby	4

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	4

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,	5

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,	5

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,	5

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	6

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),	6

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,	6

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	6

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	6

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	6

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	6

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	6

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	6

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,	6

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,	7

B.2	  Celkový popis stavby	7

B.2.1	 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	7

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,	7

b) účel užívání stavby,	7

c) trvalá nebo dočasná stavba,	7

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,	7

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	7

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,	8

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek  a jejich velikosti apod.,	8

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.,	8

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	8

j) orientační náklady stavby.	8

B.2.2	 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,	8

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	8

B.2.3	 Celkové provozní řešení, technologie výroby	8

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	8

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6	Základní charakteristika objektů	9

a) stavební řešení,	9

b) konstrukční a materiálové řešení,	9

bourací a zabezpečovací práce	9

zemní práce	9

základové konstrukce	9

svislé konstrukce	9

komíny	9

schodiště	9

vodorovné konstrukce	9

izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu	9

izolace tepelné	9

konstrukce tesařské, krovy	9

krytiny střech	9

příčky	10

výplně otvorů	10

konstrukce truhlářské	10

klempířské konstrukce	10

kovové stavební a doplňkové konstrukce	10

podhledy	10

omítky	10

obklady	10

podlahy	10

dlažby	10

nátěry a malby	10

výtahy	10

c) mechanická odolnost a stabilita.	11

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	11

a) technické řešení,	11

b) výčet technických a technologických zařízení.	11

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	11

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	11

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	11

tepelná technika	11

osvětlení	11

akustika / hluk, vibrace	11

větrání	12

vytápění	12

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	13

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	13

b) ochrana před bludnými proudy,	13

c) ochrana před technickou seizmicitou,	13

d) ochrana před hlukem,	13

e) protipovodňová opatření,	13

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.	13

B.3	  Připojení na technickou infrastrukturu	14

a) napojovací místa technické infrastruktury,	14

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	14

B.4	  Dopravní řešení	14

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace,	14

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	14

c) doprava v klidu,	14

d) pěší a cyklistické stezky.	14

B.5	  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	14

a) terénní úpravy,	14

b) použité vegetační prvky,	14

c) biotechnická opatření.	14

B.6	  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	14

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	14

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,	14

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	14

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	14

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	15

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	15

B.7	  Ochrana obyvatelstva	15

B.8	  Zásady organizace výstavby	15

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	15

b) odvodnění staveniště,	15

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	15

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	15

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	15

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,	15

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	15

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	15

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	17

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,	17

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,	17

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	18

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,	18

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),	18

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	18

# B.1	  Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Předmětem projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením je stavba "Stavební úpravy objektu č.p. 367". Změna stavby před jejím dokončením spočívá v drobné změně dispozičního řešení  a úpravě trasy přípojky splaškové kanalizace  včetně umístění čerpací šachty splaškové kanalizace.

Stavba se nachází v zastavěném území obce, je řešena v souladu s charakterem území, změna stavby se nedotýká původně navrženého účelu využití a vzhledu objektu.

Objekt je situován na jihovýchodním okraji obce Tři Dvory  a slouží jako provozní, skladové a sociální zázemí útvaru pro údržbu obce. K objektu přiléhá na jihozápadní straně nádvoří  - vše st. parc. č. 10/4 k.ú. Tři Dvory, na severovýchodní straně poz. parc. č. 9/5 k.ú. Tři Dvory. Tyto pozemky budou využity jako sběrný dvůr. Na severní straně se na pozemcích 1088/1 (PK)  a 1078/1 (PK) k.ú. Tři Dvory nachází místní komunikace. Na jižní straně se nachází pozemek 9/4 k.ú. Tři Dvory, evidovaný jako vodní plocha.

Pozemek na jihozápadní straně objektu č.p. 367 na st. parc. č. 10/4 k.ú. Tři Dvory sloužil jako dvůr původního hospodářského objektu, stávající přístřešek na tomto pozemku byl využíván pro hospodářské účely. Na nádvoří je zpevněná betonová plocha, srážkové vody ze dvora byly odvedeny krytým žlabem. Pozemek dvora  je vymezen stávajícími objekty - č.p. 367 a objektem na st. parc. č. 10/3, který se nachází na hranici s pozemkem st. parc. č. 10/4 k.ú. Tři Dvory, na  zbývající  části hranic pozemků st. parc. č. 10/4 a st. 10/3 se nachází plné oplocení do výše 2 m z betonových dílců. Severozápadní hranici dvora s poz. parc. č. 1088/1(PK) tvoří plné zděné oplocení s  plnými plechovými vjezdovými dvoukřídlovými  vraty.

Dopravní napojení je stávající z místní komunikace na severní straně (poz. parc. č. 1088/1 PK, 1078/1 PK k.ú. Tři Dvory), pro přístup na nádvoří sběrného dvora bude sloužit stávající vjezd vraty. Přístup na zpevněnou plochu na poz. parc. č. 9/5, k.ú. Tři Dvory bude  zajištěn ze  stávající přístupové komunikace vraty šířky 5,00 m.

Přípojky sítí technické infrastruktury - vodovod, plyn, splašková kanalizace - řešeny v  PD Stavební úpravy objektu č.p. 367 v obci Tři Dvory (vypracovala Ilona Koutová, Křečhoř  66, 280 02 Kolín, IČ 463 77 328, v r. 2015). Stavba byla povolena  MěÚ Kolín - odborem výstavby - stavebním úřadem - územní souhlas - čj.: MU KOLIN/SU 74902/15-Nov, stavební povolení - čj. MUKOLIN/SU 74905/15-Nov, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - čj. MUKOLIN/SU 31797/18-vanc.

Objekt č.p. 367 slouží jako provozní, skladové a sociální zázemí útvaru pro údržbu obce, v rámci provozu sběrného dvora v něm bude část využívána pro sběrný dvůr, sociální zázemí bude sloužit pro oba provozy.

Jedná se o stávající přízemní nepodsklepený objekt, zastřešený sedlovou a pultovou střechou.

Tato projektová dokumentace řeší pouze stavební úpravy objektu č.p. 367  Tři Dvory za účelem vytvoření zázemí sběrného dvora a dále změnu trasy přípojky splaškové kanalizace. Vybudování vlastního sběrného dvora - vybudování zpevněných ploch, umístění sběrných nádob, úpravu oplocení, přípojku dešťové kanalizace atd. řeší samostatná projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území.

Předmětem navržených stavebních úprav objektu je vybudování kanceláře pro sběrný dvůr uvnitř dispozice objektu a vyčlenění jednoho skladu pro sběrný dvůr. Sociální zázemí, denní místnost a šatna budou využívány nově oběma provozy, budou provedeny dle návrhu původní projektové dokumentace. Původní trasa přípojky splaškové kanalizace byla navržena severovýchodním směrem přes přilehlý pozemek poz. parc. č. 9/5 v k.ú. Tři Dvory, nově je přípojka navržena severozápadním směrem na pozemku místní komunikace poz. parc. č. 1088/1 PK k.ú. Tři Dvory. Změna trasy je navržena z důvodu řešení zpevněných ploch  a jejich využitím pro sběrný  dvůr.

Zastavěná plocha objektu se nemění.

### b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Stavební úpravy objektu č.p. 367, Tři Dvory včetně přípojek inženýrských sítí -  vodovodní, kanalizační a plynovodní, byly řešeny v  PD Stavební úpravy objektu č.p. 367 v obci Tři Dvory (vypracovala Ilona Koutová, Křečhoř 66, 280 02 Kolín, IČ 463 77 328 v r. 2015). Stavba byla povolena  MěÚ Kolín - odborem výstavby - stavebním úřadem - územní souhlas - čj.: MU KOLIN/SU 74902/15-Nov, stavební povolení - čj. MUKOLIN/SU 74905/15-Nov, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - čj. MUKOLIN/SU 31797/18-vanc.

Změna stavby před jejím dokončením je v souladu s výše uvedenými  rozhodnutími.

### c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Změna stavby před dokončením je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Tři Dvory (Záznam o účinnosti opatření obecné povahy podle § 168 odst. 1 stavebního zákona, nabytí účinnosti 31.08.2017) - jedná se o plochu P2 Tři Dvory - lokalita "Kovárna" - plochy technické infrastruktury - sběrný dvůr.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

V souvislosti se změnou stavby před jejím dokončením nejsou požadavky na povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Projektová dokumentace bude předložena dotčeným orgánům a jejich případné požadavky budou následně zapracovány do PD.

### f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

S ohledem na charakter stavby nebyl geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum apod. proveden. Byla provedena prohlídka dotčených prostor na místě stavby.

### g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Řešený objekt se nachází v záplavovém území 100-leté vody Q100, nenachází se v aktivní zóně záplavového území Q100.

Objekt  č.p. 367 a přípojka splaškové kanalizace se nacházejí v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s., a zařízení technické infrastruktury

Vodovodní a kanalizační potrubí má Zákonem č. 274/2001 Sb. „O vodovodech a kanalizacích …“ stanovené ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutné zajistit přesné vytýčení těchto sítí a práce provádět s ohledem na tyto sítě za dozoru jejich správců.

### h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Řešený objekt se nachází v záplavovém území 100-leté vody Q100, nenachází se v aktivní zóně záplavového území Q100.

### i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Změna stavby nemá  vliv na okolní stavby a pozemky, okolí stavby, odtokové poměry v území.

### j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Změna stavby nevyvolává  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

### k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Změna stavby nevyvolává  požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

### l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající. Úprava trasy přípojky splaškové kanalizace je řešena touto změnou stavby před dokončením, ostatní přípojky byly řešeny v předchozích dokumentacích a nedošlo ke změně.

### m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba není podmíněna souvisejícími investicemi.

### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Stavbou dotčené pozemky :

k.ú. Tři Dvory

parcela 	výměra 		druh pozemku

st. 10/4	651 m2	zastavěná plocha a nádvoří		č.p. 367 – jiná stavba

1088/1 PK	22003 m2

Vlastníkem dotčených pozemků a stavby na této parcele (č.p. 367) je stavebník – obec Tři Dvory.

- seznam sousedních pozemků  – k. ú. Tři Dvory:

9/5    		Obec Tři Dvory

9/4	    	Choutková Ludmila, Žižkova 345, Kolín III, 280 02

Kolovratníková Václava, Havlíčkova 189, Kolín IV, 280 02

St. 10/3    	Choutková Ludmila, Žižkova 345, Kolín III, 280 02

Kolovratníková Václava, Havlíčkova 189, Kolín IV, 280 02

1088/1 PK	Obec Tři Dvory

1078/1	PK	Obec Tři Dvory

### o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

1088/1 PK	Obec Tři Dvory

# B.2	  Celkový popis stavby

### B.2.1		Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

V současné době je v objektu č.p. 367 situováno provozní, skladové a sociální zázemí útvaru pro údržbu obce,  po provedení úprav bude sloužit zároveň i jako zázemí provozu sběrného dvora. V objektu bude vytvořena kancelář pro  sběrný dvůr, jeden ze skladů bude vyčleněn pro uložení technického vybavení sběrného dvora - např. štěpkovače. S využitím pozemku poz. parc. č. 9/5 k.ú. Tři Dvory pro sběrný dvůr a související dopravou souvisí úprava trasy přípojky splaškové kanalizace a umístění čerpací šachty splaškové kanalizace, původně umístěných na tomto pozemku. Nově je navržena přípojka splaškové kanalizace a čerpací šachta splaškové kanalizace na poz. parc. č. 1088/1 (PK) k.ú. Tři Dvory na severní straně před objektem č.p. 367.

. Byla provedena prohlídka objektu a nebyly shledány vady, které by bránily provedení navržených úprav, zůstává v platnosti původní statické posouzení.

### b) účel užívání stavby,

Dotčený objekt dnes slouží jako provozní, skladové a sociální zázemí útvaru pro údržbu obce. Nově bude část objektu využívána jako zázemí sběrného dvora.

### c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby nebylo požadováno.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Projektová dokumentace bude předložena dotčeným orgánům a jejich případné požadavky budou následně zapracovány do PD.

### f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Řešený objekt se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů.

### g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek  a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha a obestavěný prostor zůstává stávající, beze změn.

### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.,

S ohledem na charakter stavebních úprav v objektech nedochází ke změně. Potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti se nemění.

### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaný termín zahájení prací – 	03/2019

Předpokládaný termín dokončení prací – 	03/2021

Stavba bude realizována v jedné etapě.

### j) orientační náklady stavby.

300.000,- Kč + DPH

### B.2.2		Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

### b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Po stránce urbanistické a architektonické nedochází ke změně. Předmětem projektové dokumentace jsou drobné stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu a změna trasy splaškové kanalizace.

### B.2.3		Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

Dotčený objekt dnes slouží jako provozní, skladové a sociální zázemí útvaru pro údržbu obce. Nově bude část objektu využívána jako zázemí sběrného dvora. Uvnitř stávající dispozice bude vybudována kancelář pro sběrný dvůr, ve stávajících prostorech bude vyčleněn sklad pro sběrný dvůr. Sociální zázemí a denní místnost, šatna bude využíváno nově oběma provozy – sběrným dvorem i útvarem pro údržbu obce. Sociální zázemí a denní místnost, šatna bude provedena dle návrhu původní projektové dokumentace.

Kancelář je prosvětlena oknem. Vytápění kanceláře bude plynovým topidlem Beta Elektronik, které bylo navrženo již v předchozí projektové dokumentaci. Sociální zázemí tvoří dvě kabiny WC s umývátky a umývárna se sprchou a umývadlem. Denní místnost, šatna je vybavena linkou se dřezem, lednicí a umývadlem.

Obsluha sběrného dvora bude zajištěna jednou osobou. Sběrný dvůr bude otevřen dva dny v týdnu 4 hodiny.

### B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Areál je bezbariérově přístupný, vnitřní prostory objektu nejsou určeny k užívání veřejností, projektová dokumentace neřeší bezbariérové užívání objektu.

### B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Při návrhu byly splněny požadavky vyhl. 268/2009 Sb. Veškeré konstrukce a úpravy jsou navrženy a budou provedeny v souladu se souvisejícími předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat do nosných konstrukcí stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalací, rozvodů zdravotních instalací a systémů vytápění. Případné úpravy smí provádět pouze odborná firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním.

### B.2.6	Základní charakteristika objektů

### a) stavební řešení,

Dotčený stávající objekt  č.p. 367 je přízemní, nepodsklepený, zděný objekt zastřešený sedlovou a pultovou střechou s taškovou krytinou. Objekt je přístupný vjezdem z veřejného prostoru  a vstupy a vjezdy z přilehlých pozemků.

Předmětem navržených stavebních úprav objektu je vybudování kanceláře pro sběrný dvůr uvnitř dispozice objektu a vyčlenění skladu pro sběrný dvůr. Sociální zázemí, denní místnost a šatna budou využívány nově oběma provozy – sběrným dvorem i útvarem pro údržbu obce. Sociální zázemí a denní místnost, šatna bude provedena dle návrhu původní projektové dokumentace. Původní trasa přípojky splaškové kanalizace byla navržena severovýchodním směrem přes přilehlý pozemek poz. parc. č. 9/5 v k.ú. Tři Dvory, nově je přípojka navržena severozápadním směrem  na pozemku komunikace poz. parc. č. 1088/1 PK.

Byla provedena celková vizuální prohlídka objektu a nebyly shledány žádné viditelné vady a poruchy, které by bránily provedení navržených úprav.

### b) konstrukční a materiálové řešení,

b.1) Objekt č.p. 367

Konstrukční a materiálové řešení navrhovaných úprav:

### bourací a zabezpečovací práce

Dle původní PD – beze změn.

### zemní práce

Dle původní PD – beze změn.

### základové konstrukce

Dle původní PD – beze změn.

### svislé konstrukce

Dělící příčka kanceláře tl. 150mm bude vyzděna z keramických příčkovek Heluz 14 (P10) broušených na maltu pro tenké spáry.

### komíny

Dle původní PD – beze změn.

### schodiště

Dle původní PD – beze změn.

### vodorovné konstrukce

Nad nově navrženými vnitřními dveřmi bude osazen systémový překlad Heluz.

### izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu

Dle původní PD – beze změn.

### izolace tepelné

Dle původní PD – beze změn.

### konstrukce tesařské, krovy

Dle původní PD – beze změn.

### krytiny střech

Dle původní PD – beze změn.

### příčky

Dělící příčka kanceláře tl. 150mm bude vyzděna z keramických příčkovek Heluz 14 (P10) broušených na maltu pro tenké spáry.

### výplně otvorů

Stávající – dle původní PD – beze změn. Nově jsou navrženy vnitřní dveře bílé hladké z kanceláře m.č. 1.07 do skladu zahradní techniky m.č. 1.01.

### konstrukce truhlářské

Stávající výplně otvorů – dle původní PD – beze změn. Nově jsou navrženy vnitřní dveře plnéhladké z kanceláře m.č. 1.07 do skladu zahradní techniky m.č. 1.01.

### klempířské konstrukce

Dle původní PD – beze změn.

### kovové stavební a doplňkové konstrukce

Dle původní PD – beze změn.

### podhledy

Dle původní PD – beze změn.

### omítky

Nové vnitřní omítky stěn budou vápenné štukové.

### obklady

Dle původní PD – beze změn.

### podlahy

V nově navržené kanceláři m.č. 1.07 bude položena keramická dlažba. Ostatní dle původní PD – beze změn.

### dlažby

V nově navržené kanceláři m.č. 1.07 bude položena keramická dlažba. Ostatní dle původní PD – beze změn.

### nátěry a malby

V nově navržené kanceláři bude provedena výmalba dotčených stěn ve světlých odstínech. Ostatní dle původní PD – beze změn.

### výtahy

Nevyskytuje se.

b.2) Kanalizační přípojka splaškové kanalizace

Jedná se novou kanalizační přípojku napojenou do  kanalizační stoky, která ústí na centrální obecní ČOV.

Novostavba kanalizační přípojky bude realizována v první fázi rekonstrukce objektu.

Nejprve bude provedeno napojení na veřejnou část s vybudováním přepouštěcí a  revizní šachty před objektem.

Nová kanalizační přípojka bude zhotovena z HDPE75 / podtlaková část / z trub PVC (KG) SN8 DN 150 mm /gravitační část/, uložených v pískovém loži tl. 10 cm a obsypaných pískem tl. 30 cm nad potrubí. Je možné provést  zásyp vhodným materiálem se zhutněním – a to bez kamenů či balvanů!  Po prohození lze použít původní výkopek. Přípojková šachta  je navržena typová plastová  ø400 s plastovým poklopem.

Po provedené montáži a před zasypáním rýhy bude provedena kontrola a tlaková zkouška, zda je potrubí v požadovaném technickém stavu.  Venkovní systémy kanalizačních přípojek budou navrženy a provedeny v souladu s ČSN EN 752, ČSN EN 1610.

Po vybudování přípojky budou pozemky, na kterých budou provedený výkopové práce, uvedeny do původního stavu.

Bude vybudována přípojková   šachta DN 400 mm a přepouštěcí šachta Roediger 50-I.

Při provádění zemních prací je třeba práce provádět tak, aby nedošlo k poškození stávajících sítí, zajistit přesné vytyčení všech sítí na místě a po provedené montáži a před zasypáním rýhy přizvat správce sítí k revizi a kontrole provedených prací – zda nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí.

Při vyhloubení rýh pro uložení potrubí bude při překročení hloubky výkopu 1,30 m zřízeno pažení, které bude poté před hutněním vytaženo. Mechanické zhutnění je možné až od tloušťky krycí vrstvy minimálně 0,30 m nad potrubím. Zásyp výkopových rýh bude proveden vhodným materiálem se zhutněním – a to bez kamenů či balvanů! Po prohození lze použít původní výkopek. Potrubí bude výškově a směrově zaměřeno ještě před jeho zásypem!

V průběhu výstavby mohou být dočasně a lokálně dotčeny inženýrské sítě.

Vzhledem k tomu, že stavební práce mohou být realizovány v prostorech, kde inženýrské sítě zůstávají v provozu, je nutné před zahájením prací přizvat správce daného zařízení, aby zajistil vytyčení svého zařízení a dal výslovný souhlas s jeho manipulací a v případě potřeby zajistil jeho vypnutí.

Při práci je třeba dbát a dodržet všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou            v ochranném a bezpečnostním pásu plynárenského zařízení, PVTS, podzemního zařízení SČE a.s. - VN, NN, komunikace, dálkového vedení, veřejného osvětlení. Je třeba pracovat i v souladu s ČSN 73 6005 a dalšími souvisejícími normami – viz jednotlivá vyjádření a podmínky pro činnost v ochranném pásmu jednotlivých sítí.

Dotčený silniční pozemek bude na náklady investora uveden do původního stavu.

- výkopové práce nebudou zahájeny před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni mezi investorem stavby a majetkovým správcem dotčené komunikace.

### c) mechanická odolnost a stabilita.

Nedochází ke změně oproti původnímu řešení.

### B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### a) technické řešení,

### b) výčet technických a technologických zařízení.

Nejedná se o výrobní objekt, v objektu se nenachází žádné technologické zařízení.

### B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

### B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

S ohledem na charakter navržených stavebních úprav v této dokumentaci pro změnu stavby před dokončením nedochází ke změně.

### B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

### tepelná technika

Dle původní PD – beze změn.

### osvětlení

Nově navržená kancelář je prosvětlena oknem, dále je zde navrženo dostatečné umělé osvětlení - nejedná se o trvalé pracoviště (2 x týdně á 4 hodiny). Ostatní prostory dle původní PD – beze změn.

### akustika / hluk, vibrace

Nedochází ke změně.

### větrání

U nově navržené kanceláře je možné větrání přirozeně oknem. Ostatní prostory dle původní PD – beze změn.

### vytápění

Kancelář je navržená v prostoru skladu zahradní techniky, kde původní projektová dokumentace řešila vytápění pomocí plynových topidel BETA Elektronic (Karma a.s., Č.B.). Princip vytápění zůstane dle původní PD, pouze dojde k úpravě pro novou dispozici.

kanalizace

Původní trasa přípojky splaškové kanalizace byla navržena severovýchodním směrem přes přilehlý pozemek poz. parc. č. 9/5 v k.ú. Tři Dvory, nově je přípojka navržena severozápadním směrem na  pozemku komunikace poz. parc. č. 1088/1 PK k.ú. Tři Dvory. Změna trasy je navržena z důvodu využití pozemku 9/5 pro sběrný dvůr.

zásobování vodou

Dle původní PD – beze změn.

elektro

Dle původní PD – beze změn. V nově navržené kanceláři a nově využívaném skladu bude provedena nová elektroinstalace.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Nově navržené prostory nejsou významným zdrojem hluku.

Pro účastníky výstavby vyplývají následující povinnosti :

Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s ohledem na hluk.

Realizace stavby a její následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Při provádění stavby budou přijata technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby.

Odpady

Likvidace běžného komunálního odpadu stávající beze změn.

V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření :

- zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

- vyhlášku MŽP A MZD č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášku MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024

Povinnosti původce odpadu :

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Původce odpadu je mimo jiné povinen - odpady zařazovat podle druhů a kategorií; - zajistit přednostní využití odpadů; - odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby; - ověřovat nebezpečné vlastnosti a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; - shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; - zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem - vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 93/2016 Sb.:

| - pořadové číslo | - název odpadu | - kategorie | - kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - sběrový papír | - O | - 200101 |
| - 2. | - stavební suť | - O | - 170102 |
| - 3. | - úlomky betonu | - O | - 170101 |
| - 4. | - železný šrot | - O | - 170405 |
| - 5. | - směsný komunál.odpad | - O | - 200301 |
| - 6. | - směsný stavební a demoliční odpad | - O | - 170107 |
| - 7. | - obaly z papíru a lepenky | - O | - 150101 |
| - 8. | - obaly z plastů | - O | - 150102 |
| - 9. | - obaly ze dřeva | - O | - 150103 |
| - 10. | - obaly z kovů | - O | - 150104 |
| - 11. | - směs obal. materiálů | - O | - 150106 |
| - 12. | - plastový odpad PE | - O | - 070213 |

O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady)

N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady)

Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle Zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech včetně jeho pozdějšího znění.

Kategorizace odpadů je provedena dle platného „KATALOGU ODPADŮ“.

V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace dle výše uvedeného.

### B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

### b) ochrana před bludnými proudy,

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

### d) ochrana před hlukem,

### e) protipovodňová opatření,

### f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Navržené stavební úpravy nevyvolávají potřebu nové ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí.

# B.3	  Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

kanalizace

Původní trasa přípojky splaškové kanalizace byla navržena severovýchodním směrem přes přilehlý pozemek poz. parc. č. 9/5 v k.ú. Tři Dvory, nově je přípojka navržena severozápadním směrem rovnou do pozemku komunikace poz. parc. č. 1088/1 PK. Změna trasy je navržena z důvodu umístění čerpací šachty, kdy původní umístění nevyhovuje novému řešení zpevněných ploch sběrného dvora.

vodovod

Dle původní PD – beze změn.

elektro

Dle původní PD – beze změn. V nově navržené kanceláři a nově využívaném skladu bude provedena nová elektroinstalace.

# B.4	  Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace,

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

### c) doprava v klidu,

### d) pěší a cyklistické stezky.

Stávající, beze změn.

# B.5	  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy,

### b) použité vegetační prvky,

### c) biotechnická opatření.

Navržené stavební úpravy nevyvolávají potřebu řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a biotechnických opatření.

# B.6	  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Navržené stavební úpravy stávajícího objektu nemění parametry stavby a ani vliv stavby na životní prostředí.

### b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Charakter úprav nevyvolává potřebu zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Nevyskytují se.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nevyskytují se.

# B.7	  Ochrana obyvatelstva

Viz část projektové dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

# B.8	  Zásady organizace výstavby

### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, staveniště bude napojeno dle potřeby ze stávajících zdrojů energií v tomto objektu.

### b) odvodnění staveniště,

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, odvodnění objektu je stávající, zůstává beze změn.

### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající. Napojení na technickou infrastrukturu dle původní PD s výjimkou přípojky splaškové kanalizace. Původní trasa přípojky splaškové kanalizace byla navržena severovýchodním směrem přes přilehlý pozemek poz. parc. č. 9/5 v k.ú. Tři Dvory, nově je přípojka navržena severozápadním směrem rovnou do pozemku komunikace poz. parc. č. 1088/1 PK. Změna trasy je navržena z důvodu umístění čerpací šachty, kdy původní umístění nevyhovuje novému řešení zpevněných ploch sběrného dvora.

### d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Vliv stavby na okolí bude minimální.

### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Výše popsané stavební úpravy nevyvolávají požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin.

### f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

V upravovaném objektu budou vyčleněny prostory pro sociální zázemí stavby (dle smlouvy o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby).

### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou.

### h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady

V rámci stavby bude produkován zejména následující odpad: směsný stavební odpad, obalové materiály.

V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření :

- zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

- vyhlášku MŽP A MZD č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášku MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024

Povinnosti původce odpadu :

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Původce odpadu je mimo jiné povinen - odpady zařazovat podle druhů a kategorií; - zajistit přednostní využití odpadů; - odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby; - ověřovat nebezpečné vlastnosti a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; - shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; - zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem - vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 93/2016 Sb.:

| - pořadové číslo | - název odpadu | - kategorie | - kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - sběrový papír | - O | - 200101 |
| - 2. | - stavební suť | - O | - 170102 |
| - 3. | - úlomky betonu | - O | - 170101 |
| - 4. | - železný šrot | - O | - 170405 |
| - 5. | - směsný komunál.odpad | - O | - 200301 |
| - 6. | - směsný stavební a demoliční odpad | - O | - 170107 |
| - 7. | - obaly z papíru a lepenky | - O | - 150101 |
| - 8. | - obaly z plastů | - O | - 150102 |
| - 9. | - obaly ze dřeva | - O | - 150103 |
| - 10. | - obaly z kovů | - O | - 150104 |
| - 11. | - směs obal. materiálů | - O | - 150106 |
| - 12. | - plastový odpad PE | - O | - 070213 |

O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady)

N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady)

Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně jeho pozdějšího znění.

Kategorizace odpadů je provedena dle platného „KATALOGU ODPADŮ“.

V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace dle výše uvedeného.

Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích. Likvidace běžného komunálního odpadu bude prováděna smluvní organizací tak jako doposud.

Emise

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, demolice objektů apod.

Zhotovitel musí dodržovat zejména :

- nařízení vlády č. 201/2012 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů.

### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

V rámci provádění kanalizační přípojky bude vykopaná zemina použita na zasypání výkopu, není požadavek na přísun nebo deponie zemin.

### j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavební úpravy budou probíhat ve stávajícím objektu. Bude v co největší míře omezen vliv na okolí stavby z hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod. Realizace stavebních úprav a následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Stavební materiály nebudou používány ty, jejichž hmotnostní aktivita je větší než 120 Bg/kg.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízení vlády č. 361/2007 (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z výše uvedených ustanovení vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti :

Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s ohledem na hluk. Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí :

- dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou

- podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,s

stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 40 dB a korekce pro pracovní dobu od 7 do 21

hodiny +15 dB.

Prašnost

Při provádění stavby budou přijata technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby.

### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při návrhu byly splněny předpisy vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Při realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy související s prováděnými pracemi.

Orientační seznam bezpečnostních, technických, zdravotních a hygienických předpisů :

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příl. č. 5, § 7, § 8

- Směrnice rady 92/57/EHS ze dne 24.6. 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1.1.2007

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zejména § 14, 15

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 192/2005 Sb.)

Podmínkám těchto základních vyhlášek je nutno přizpůsobit provádění veškerých stavebních prací, organizaci výstavby, její přípravu, zajištění prací v mimořádných podmínkách, vymezení a přípravu staveniště atd., a to vše i za předpokladu, že jsou uvedené činnosti a zásady již nějakým způsobem zmíněny či popsány v jiných částech tohoto projektu. Jedná se pouze o upozornění projektanta na některé souvislosti a skutečnosti. V žádném případě se nejedná o plný výčet všech zásad souvisejících s bezpečností při výstavbě.

- Nařízení a předpisy týkající se montáže elektroinstalací, ústředního vytápění a dalších profesí zúčastněných při realizaci stavebního díla, jakož i všechna další nařízení předpisy a ČSN platné v ČR, které nelze v tomto přehledu vyjmenovat.

Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí. Zařízení musí odpovídat technickým normám, bezpečnostním předpisům a podmínkám uvedených výrobci těchto zařízení. Zařízení z dovozu podléhá povinnému hodnocení státní zkušebnou. Vyhrazená technická zařízení budou opatřena atesty a podrobená pravidelným revizím. El. instalace bude odpovídat určenému prostředí. Veškeré materiály použité při stavbě budou certifikované (stejně jako výrobky technického vybavení a zařízení), budou odzkoušeny st. zkušebnou, budou použity v souladu s platnými předpisy, budou instalovány odbornou firmou a po instalaci budou předloženy revize, které budou obnovovány v předepsaných intervalech.

### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Vnitřní prostory objektu nejsou určeny k užívání veřejností, projektová dokumentace neřeší bezbariérové užívání stavby.

### m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Charakterem navržených stavebních úprav není vyvolán požadavek na dopravně inženýrská opatření.

### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Navržené stavební úpravy nevyžadují speciální podmínky pro provádění stavby. Provádění stavebních úprav bude realizováno za provozu s ohledem na maximální bezpečnost osob v objektu.

### o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládaný termín zahájení prací – 	03/2019

Předpokládaný termín dokončení prací – 	03/2021

Plán kontrolních prohlídek:

- závěrečná prohlídka po dokončením stavby